山阳区环境保护局

关于2020年12月23日拟作出的建设项目

环境影响评价文件批复决定的公示

签发人： 焦海林

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对焦作市东悦工贸有限公司年产1200吨新型静电绝缘材料项目环境影响报告作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政事项服务科。公示期为2020年12月23日－2020年12月29日。

电话：3555180

通讯地址：山阳区行政服务中心环保窗口（山阳区政府二楼）

2020年12月23日拟批准的建设项目环境影响报告

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产1200吨新型静电绝缘材料项目 | 焦作市山阳区桶张河村南山路5号 | 焦作市东悦工贸有限公司 | 该项目位于焦作市山阳区桶张河村南山路5号，系租用王随成原废弃石棉瓦厂现有厂房进行建设，项目占地面积约1600平方米。 | 项目运营期4台挤出机的挤出口上方安装集气罩进行集气，废气管道汇集送入一套低温等离子+UV光催化氧化+活性炭吸附系统进行处理后15米高排气筒排放。系统设计总风量为6000m3/h，集气效率90%，非甲烷总烃去除效率达90%以上。 2台破碎机上方安装集气罩（2套）进行集气，废气管道汇集送入一套脉冲布袋除尘器进行处理后，由15米高排气筒（与挤出机废气排气筒共用）达标排放。系统设计风量为6000m3/h，集气效率90%，颗粒物去除效率达95%以上。生产车间增加密闭性，无组织废气部位配套安装视频在线监控系统；布袋除尘器和“低温等离子+UV光催化氧化+活性炭吸附”系统配备运行记录本，并按照要求填写环保设施运行记录；根据无组织排放源强位置并结合厂区平面布置情况卫生防护距离分别为：东侧厂界外98m，南侧厂界外96m，西侧厂界外80m，北侧厂界外94m。生活废水经化粪池处理后，由周围农民拉走做农肥，不外排。废包装袋集中收集，存放于规范的一般固废库内，定期外售，不外排。废料头和不合格品集中收集后，采用破碎机定期进行破碎之后，全部回用于搅拌工序。破碎工序产生颗粒物废气处理设施布袋除尘器定期拍灰收尘集中收集于带内衬的编织袋中，暂存于一般固废库内，定期外售。一般固废库满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及修改单）的有关规定。生活垃圾集中收集，由环卫部门定期拉走处理，不外排。危废库规范建设，废液压油、废活性炭、废UV灯管等分类集中收集，密闭桶装，集中存放于危废库内，定期送有资质单位处置，危废库内设置导流槽和收集池，并进行严格防渗，防止废液压油泄漏或抛洒污染其他区域。危废贮存、运输过程中应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）、《危险废物管理条例》及《危险废物转移联单管理办法》相关规定。项目运营过程中挤出机、破碎机、空压机、搅拌机等机械设备室内布置生产，厂房有效隔声，采取有效措施确保噪声厂界达标排放。 |